## Cahier des charges

# système de distribution d’air air excellent

Fabricant		Ubbink

Marque		Air Excellent

Description

Ubbink Air Excellent(AE), le système de distribution d’air complet et flexible pour ventilation disponible en 2 types : Semi-Circular (semi-rond) et Circular (rond). Selon la demande de capacité de ventilation différents dimensions sont proposés.

Système
Ce système de distribution d’air flexible et modulaire peut s’utiliser dans tous les systèmes de ventilation C et D, tant pour des projets de constructions neuves que de rénovations, qu’ils soient petits ou grands.  Le système de distribution d’air AE se compose d’une part de conduits de distribution d’air (flexibles) et d’autre part de caissons de distribution d’air.

Les conduits sont fabriqués dans une matière synthétique de première qualité dont la paroi intérieure lisse est équipé d’un revêtement en ions d’argent. Ils sont par conséquent antistatiques, antibactériens et disponibles en rouleaux de 30 à 50 mètres de long selon le type de conduit.

Les caissons de distribution d’air Air Excellent modulaires assurent une distribution maximale de l’air dans les conduits raccordés entre l’unité et les bouches de pulsion et d’extraction.  Les caissons pouvant être coulées dans le béton ou une chape et peuvent aussi bien être installées horizontalement que verticalement. Les régulateurs débit permettent de réguler les débits d’air selon les locaux.  Les caissons sont également équipées d’une ouverture d’inspection intelligente qui facilite l’entretien et la réalisation de modifications.

Caractéristiques du produit

- Les flexibles souples sont fabriqués en matière synthétique PE de première qualité et sont également équipées d’une couche intérieure super lisse, antistatique et antibactérienne brevetée.

- Le système de distribution d’air est disponible en 6 dimensions : 3 semi-rondes (Semi-Circular) et 3 rondes (Circular).

- Un assortiment très étendu d’accessoires fabriqués en PP lisse avec des caractéristiques antistatiques et antibactériennes, permet de combiner les différents conduits flexibles ainsi qu’aux caissons de distribution d’air.

- Les caissons de distribution d’air sont disponibles en différents possibilités de raccordement assurent une distribution maximale de l’air.

- Les caissons sont munies d’une ouverture d’inspection intelligente qui facilite l’entretien et la réalisation de modifications.

- Les caissons de distribution d’air sont également équipées par des régulateurs de débit nécessaires qui permettent de réguler et de distribuer les débits calculés suivant le programme de calcul Air Excellent vers les conduits raccordés.

- Le raccordement vertical principal est équipé d’un adaptateur multiple de diamètre 125/150/160/180mm.

- Les caissons de distribution d’air se raccordent de manière standard à l’AE 34C (diamètre 75 mm). Un raccordement vers tous les types de distributions d’air est possible selon les adaptateurs.

Données techniques

| Air Excellent Semi-Circular |  |  |  | Air Excellent Circular |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Dimension | Rouleau | Kg/m | Type | Dimension | Rouleau | Kg/m |
| AE35SC 33m³/h | 50x100 mm | 50 m | 0.33 | AE23C 23m³/h | Ø52/63 | 50m | 0.25 |
| AE45SC 45m³/h | 50/140 mm | 20 m | 0.53 | AE34C 34m³/h | Ø63/75 | 50m | 0.32 |
| AE55SC 58m³/h | 60/100 mm | 30 m | 0.47 | AE48C 48m³/h | Ø75/90 | 50m | 0.42 |

Capacités mentionnées dans le tableau à une vitesse d’air de 3 m/s

- Le système de distribution d’air Air Excellent dispose d’une classe d’étanchéité d’air D sans utilisation de bande adhésive.

- Certificat TÜV SÜD; TAK 01-2013 pour le système de distribution d’air complet (flexibles, accessoires et caissons de distribution d’air).

- Matière synthétique indéformable: conduits testés avec une pression extérieure (hauteur de béton) jusqu’à 200 mm (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).

- Plage de température: -20 °C à +60 °C (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).

- Pression système: +2000Pa/-2000Pa (TÜV SÜD ; TAK 01-2013).

Les produits à combiner avec le système de distribution Air Excellent

Les unité de ventilation Ubiflux

Le système de conduits isolés Aerfoam

La ventouse pour extraction et pulsion Haelix

L’humidificateur Evap

Pure Induct ventiler avec un air sain et sans poussières